# 补充材料

# 面向航空发动机涡轮盘的自然语言参数化CAD建模：领域大模型与多智能体自校正

本补充材料给出主文中压缩或移出的数据集构成、操作注册表、基准设置、评价指标、实现环境和扩展结果。所有名称、数据和实验结果与主文一致。

# S1 NL2DiskCAD数据集构成

## S1.1 种子设计族

表S1 NL2DiskCAD种子设计族构成

| 设计族类别 | 训练族 | 验证族 | 测试族 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础轮毂-腹板-轮缘盘 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 中心孔与周向孔阵列盘 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 环槽与减重结构盘 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 标准枞树形榫槽盘 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 榫槽-孔阵列-环槽耦合盘 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 复杂轮缘过渡与榫槽组合盘 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 合计 | 20 | 4 | 8 | 32 |

## S1.2 候选模型执行过滤

用于训练和验证的24个设计族共生成102 400组候选参数配置。采样覆盖正常可行区、接近约束边界的区域和人为构造的不可行区域。各阶段保留情况见表S2。

表S2 候选模型的执行过滤过程

| 阶段 | 主要检查内容 | 保留数量 | 保留率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始参数配置 | 可行、边界和不可行参数采样 | 102 400 | 100.0 |
| Schema与图结构检查 | 字段、节点、引用和有向无环性 | 88 064 | 86.0 |
| 参数与几何预检查 | 孔槽、榫槽及剩余材料约束 | 73 728 | 72.0 |
| Compiler与CAD执行 | 几何操作、布尔运算和实体生成 | 61 952 | 60.5 |
| 模型质量检查 | 尺寸、特征、实体和拓扑检查 | 54 784 | 53.5 |
| 再生与STEP检查 | 参数再生、导出及重新导入 | 49 920 | 48.75 |

## S1.3 任务数据组成

表S3 NL2DiskCAD任务数据组成

| 子数据集 | 样本数量 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| NL2DiskCAD-Gen | 149 760 | 自然语言生成Feature Graph和Disk-G-CAD |
| DiskCAD-Edit | 24 960 | 根据修改指令调整参数和局部特征 |
| DiskCAD-Repair | 30 720 | 根据错误日志定位并修复Disk-G-CAD |
| NL2CAD-MCP | 12 480 | 生成MCP工具选择、调用顺序和参数 |
| 合计 | 217 920 | - |

49 920个有效参数化模型中，63.5%包含枞树形榫槽。每个生成样本均包含固定格式的Structured Engineering Rationale（SER），字段包括主体区域识别、参数归一化、特征分解、榫槽轮廓构造、依赖组织和约束检查。SER字段可由规则、参考中间表示或CAD执行结果复核，不包含自由形式推理文本。

# S2 Feature Graph、Disk-G-CAD与Compiler细节

## S2.1 主要操作注册表

表S4 主要参数化建模操作

| 操作类别 | 代表操作 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 主体构造 | revolve_profile | 根据子午轮廓生成轮毂-腹板-轮缘实体 |
| 孔特征 | center_bore, circular_hole_pattern | 中心孔和周向孔阵列 |
| 槽特征 | annular_groove | 单道或多道环槽 |
| 榫槽轮廓 | fir_tree_profile | 构造双齿、三齿或四齿榫槽二维轮廓 |
| 榫槽工具体 | slot_tool_extrusion | 沿轴向拉伸单榫槽切割实体 |
| 榫槽阵列 | circular_slot_pattern | 生成完整周向榫槽阵列 |
| 布尔操作 | boolean_cut, boolean_union | 实体切除与组合 |
| 局部修饰 | fillet, chamfer | 圆角和倒角 |
| 文件输出 | export_step | 输出STEP交换模型 |

## S2.2 典型几何约束

对于周向孔阵列，孔中心分布半径rh、孔径dh、边界安全裕度cb和有效边界半径rb满足

rh+dh2+cb≤rb

对于数量为Ns、参考半径为rs的枞树形榫槽阵列，周向节距为

ps=2πrsNs

若单槽最大切向宽度为ws、两侧最小剩余材料要求为cs，则

ws+2cs≤ps

若榫槽径向总深度为hs、轮缘可用径向厚度为tr、槽底最小剩余材料为cr，则

hs+cr≤tr

二维榫槽轮廓还需满足闭合、无自交、齿面与圆弧连接连续、齿根圆角可构造，以及周向阵列后相邻工具体不发生非预期相交。参数集合ΔP修改后，仅重建直接引用这些参数的节点及其后继节点：

Vregen=VΔP∪DescendantsVΔP

# S3 多智能体与DiskCAD-MCP

## S3.1 智能体角色

表S5 多智能体角色与职责

| 智能体 | 主要职责 |
| --- | --- |
| Pre-checker | 术语、单位、参数完整性和硬约束冲突检查 |
| Generator | 调用AeroDisk-LLM生成Feature Graph和Disk-G-CAD |
| Runner | 静态校验、Compiler执行、CAD运行和STEP导出 |
| Corrector | 解释错误证据并实施规则或模型辅助修复 |
| Post-processing | 通过MCP调用专业CAD质量检查工具 |

第t轮生成文档记为Dt，静态校验结果为

Et=VDt

当Et=⌀时，Compiler生成CAD模型

Mt=CDt

若执行失败，后端日志映射为结构化Repair Ticket：

Etr=MapErrorLt,Dt

corrector在保持硬约束Ch不变的条件下生成修复文档：

Dt+1=RDt,Etr,Ch

## S3.2 MCP工具

表S6 DiskCAD-MCP主要工具

| 工具类别 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 实体检查 | 实体封闭性、退化边和无效曲面检查 |
| 尺寸测量 | 外径、内径、厚度、孔径、槽宽和槽深测量 |
| 榫槽检查 | 齿数、齿面角、槽深、圆角及周向节距检查 |
| 几何约束 | 孔槽边界裕度和相邻特征最小距离检查 |
| 参数再生 | 单参数和多参数修改后的模型再生 |
| STEP检查 | STEP导出、重新导入和几何一致性比较 |
| 可视化 | 标准视图、剖视图和局部放大图生成 |
| 质量报告 | 汇总全部检查结果及错误证据 |

图S1 DiskCAD-MCP客户端-服务器架构与模型质量反馈

# S4 DiskCAD-Bench与对比设置

## S4.1 主任务组成

表S7 DiskCAD-Bench主任务构成

| 难度等级 | 任务数 | 典型Feature Graph节点数 | 主要特征与测试目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | 8 | 6-9 | 轮毂-腹板-轮缘主体、中心孔和简单过渡 |
| Level 2 | 10 | 8-14 | 周向孔阵列、环槽、局部切除和圆角/倒角 |
| Level 3 | 12 | 12-20 | 双齿或三齿枞树形榫槽及多特征组合 |
| Level 4 | 10 | 16-24 | 未见四齿榫槽、复杂轮缘过渡、边界参数和强耦合特征 |
| 合计 | 40 | - | - |

40项任务中，32项为完整生成，8项为基于已有主体盘的参数化修改。除主任务外，还包括800组参数扰动、320条自然语言鲁棒性指令、120组不可行设计和160项MCP任务。MCP任务由40项单工具测量、80项多工具质量检查、20项工具异常与恢复以及20项新工具发现和零样本调用组成。

## S4.2 领域模型对比

表S8 领域模型对比设置

| 模型 | 参数规模 | 领域微调 | 外部检索 | 输出表示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base-Coder | 32B | 否 | 否 | Feature Graph与Disk-G-CAD |
| CAD-RAG | 32B | 否 | 是 | Feature Graph与Disk-G-CAD |
| Qwen2.5-72B | 72B | 否 | 否 | Feature Graph与Disk-G-CAD |
| DeepSeek-R1-Distill | 32B | 否 | 否 | Feature Graph与Disk-G-CAD |
| Llama-3.3-70B | 70B | 否 | 否 | Feature Graph与Disk-G-CAD |
| AeroDisk-LLM | 32B | 是 | 否 | Feature Graph与Disk-G-CAD |

CAD-RAG采用混合稀疏-稠密检索，从2 400个经验证的Disk-G-CAD示例、416条操作与约束说明和812组典型错误-修复记录中检索前5项内容。

## S4.3 系统架构对比

表S9 系统架构对比与消融设置

| 方法 | 领域微调 | Feature Graph/Disk-G-CAD | Compiler | 多智能体 | Corrector | MCP质量反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct-Base | 否 | 否 | 否 | 否 | 代码重试 | 否 |
| Direct-SFT | 是 | 否 | 否 | 否 | 代码重试 | 否 |
| IR-Single | 是 | 是 | 是 | 否 | 单智能体修复 | 否 |
| MA-NoCorr | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| MA-Corr | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Full Framework | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

图S2 统一实验与评价流程

# S5 软件、硬件与推理设置

训练与推理在8张NVIDIA A800 80 GB GPU上完成。计算节点配备两颗Intel Xeon Gold 6430处理器和512 GB内存，操作系统为Ubuntu 22.04。模型推理使用vLLM；CAD侧采用Python 3.11、CadQuery 2.4和OpenCascade 7.7。

所有方法使用相同输入窗口和最大输出长度。主实验设置为：temperature 0.3，top-p 0.9，最大上下文8192 tokens，单次CAD执行超时900 s，最大自动纠错轮数3，单个端到端任务总超时3600 s。每项任务采用10个随机种子。不同模型使用相同任务指令、Feature Graph定义、Disk-G-CAD schema和错误对象格式，仅按聊天模板进行必要封装。

所有STEP模型首先由OpenCascade重新导入并执行实体检查。DiskCAD-Bench中的全部参考模型和随机抽取的20%生成模型进一步在商业CAD软件中独立导入，以降低同一几何内核导出-导入造成的系统性偏差。

# S6 评价指标与统计方法

## S6.1 领域语义和中间表示

设参考参数集合为Pr，模型提取参数集合为Pg。离散参数和特征类型要求完全匹配；长度和角度参数在统一单位后分别采用0.05 mm和0.1°绝对容差。参数识别准确率为

AP=1Prj=1PrIpjg is correct

Feature Graph节点按照操作类型、作用对象和规范化参数签名匹配，并计算节点精确率、召回率和F1；依赖边F1评价输入输出关系。约束覆盖率为

Ccov=Cg∩CrCr

Disk-G-CAD一次合法率为

Rvalid=Nvalid at first generationN

## S6.2 端到端成功与不可行设计

Pass@1=Nsuccess without correctionN

FinalSuccess@3=Nsuccess within 3 correctionsN

Rreject=Ncorrectly rejectedNinfeasible

只有明确识别冲突且未修改硬约束的结果才记为正确拒绝。

## S6.3 几何质量

对于M个关键尺寸，平均相对误差为

Edim=1Mj=1Mdjg−djrmaxdjr,1 mm

体积相对误差为

EV=Vg−VrVr

生成与参考榫槽轮廓分别表示为Γg和Γr，每条轮廓按弧长均匀采样2 000点，归一化Hausdorff距离为

Eslot=dHΓg,Γrhs

其中hs为参考榫槽总深度。STEP回读通过条件为：重新导入后形成有效单一实体；体积相对误差不超过0.1%；关键尺寸差异不超过0.05 mm；孔、环槽和榫槽数量保持一致；榫槽齿数与轮廓关键参数保持一致。

## S6.4 参数再生、纠错与MCP

Rregen=Nvalid regenerated modelsNparameter perturbations

Aloc=Nerrors mapped to correct nodeNlocatable errors

Rrepair=Nerrors repaired automaticallyNrepairable errors

MCP参数绑定准确率与多工具工作流完成率分别为

Aarg=Ncorrectly bound argumentsNrequired arguments

Rworkflow=Ncompleted workflowsNworkflow tasks

尺寸测量结果采用0.05 mm容差，角度采用0.1°容差，布尔型质量检查要求完全一致。

## S6.5 统计方法

比例指标以任务为聚类单元进行10 000次bootstrap，报告均值和95%置信区间。Pass@1、FinalSuccess@3和STEP通过率等二元结果采用广义线性混合效应模型：

logitPYij=1=β0+β1Mi+β2Lj+uj

其中Mi为方法，Lj为难度等级，uj为任务随机效应。连续指标在任务层面对10次运行取中位数，再采用配对Wilcoxon符号秩检验；多重比较使用Holm-Bonferroni校正。二元指标同时报告优势比，连续指标报告Cliff’s delta效应量，显著性水平为p<0.05。

# S7 扩展结果

## S7.1 主要几何误差

表S10 生成涡轮盘的主要几何误差

| 几何参数 | 平均绝对误差 | 95%分位误差 | 最大误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘体外径/mm | 0.07 | 0.18 | 0.42 |
| 中心孔直径/mm | 0.04 | 0.11 | 0.25 |
| 轴向最大厚度/mm | 0.05 | 0.14 | 0.31 |
| 孔阵列分布半径/mm | 0.08 | 0.20 | 0.47 |
| 环槽宽度/mm | 0.06 | 0.17 | 0.39 |
| 环槽深度/mm | 0.05 | 0.15 | 0.33 |
| 榫槽喉部宽度/mm | 0.06 | 0.16 | 0.38 |
| 榫槽总深度/mm | 0.09 | 0.23 | 0.51 |
| 榫槽齿面角/(°) | 0.18 | 0.46 | 0.92 |
| 齿根圆角半径/mm | 0.04 | 0.12 | 0.29 |

## S7.2 参数再生

表S11 参数化模型再生结果

| 参数修改类型 | 样本数 | 再生成功数 | 再生成功率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 单参数修改 | 320 | 314 | 98.1 |
| 双参数联合修改 | 240 | 232 | 96.7 |
| 3-5个参数联合修改 | 160 | 150 | 93.8 |
| 跨特征耦合修改 | 80 | 70 | 87.5 |
| 合计 | 800 | 766 | 95.8 |

## S7.3 错误定位与修复

表S12 不同错误类型的定位和修复结果

| 错误类型 | 错误数 | 定位准确率/% | 自动修复成功率/% | 平均修复轮数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schema字段缺失 | 38 | 100.0 | 97.4 | 1.03 |
| 单位或参数类型错误 | 29 | 96.6 | 93.1 | 1.10 |
| 节点引用错误 | 31 | 93.5 | 90.3 | 1.32 |
| 特征依赖错误 | 27 | 92.6 | 85.2 | 1.67 |
| 孔阵列与环槽几何错误 | 41 | 97.6 | 90.2 | 1.46 |
| 榫槽轮廓或剩余材料错误 | 46 | 95.7 | 87.0 | 1.61 |
| 布尔运算与CAD内核错误 | 33 | 84.8 | 75.8 | 2.15 |
| STEP导出-回读错误 | 14 | 92.9 | 85.7 | 1.43 |
| 总体 | 259 | 94.6 | 88.4 | 1.51 |

图S3 自动纠错错误分布及MCP质量检查效果

## S7.4 最终失败模式

表S13 完整框架最终失败模式

| 失败类型 | 数量 | 典型表现 |
| --- | --- | --- |
| 复杂榫槽阵列布尔不稳定 | 6 | 局部相切、短边或批量布尔失败 |
| 多特征耦合约束未收敛 | 5 | 榫槽、环槽和孔阵列同时调整后反复冲突 |
| Corrector修复路径震荡 | 4 | 两种局部修复方案交替出现 |
| 自然语言歧义未充分消除 | 2 | 硬约束与软偏好边界不明确 |
| STEP回读拓扑异常 | 2 | 原生实体有效，但中性格式回读失败 |
| 合计 | 19 | - |